TesserCADIna

Panduan Pengguna

Studio CAD parametrik berbahasa Indonesia yang berjalan sepenuhnya di peramban

Pemodelan solid 3D · Drafting 2D · Simulasi 4D · Metrik dan SNI

Versi 1.2.1

Copyright © 2026 Samuel Hasudungan Tampubolon

Dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Lihat berkas LICENSE.

github.com/samuelhtampubolon/TesserCADIna

# Daftar Isi

Setelah dibuka di Word, klik kanan daftar di atas lalu pilih Update Field untuk mengisi nomor halamannya.

# 1. Tentang TesserCADIna

Apa yang Anda pegang, dan apa yang sengaja tidak dilakukannya.

TesserCADIna adalah studio CAD parametrik yang berjalan di dalam peramban. Ia memodelkan solid 3D, menggambar 2D, dan menjalankan simulasi 4D, yaitu tiga dimensi ditambah waktu. Seluruh antarmukanya berbahasa Indonesia, kecuali istilah CAD yang sudah terlalu lazim di komunitasnya untuk diterjemahkan: Union, Subtract, Extrude, Revolve, Mirror, fastener, clash, fits dan limits tetap ditulis seperti itu.

Satuan internalnya milimeter, dan gambar kerjanya memakai proyeksi sudut pertama ISO/SNI sebagai bawaan.

## Tiga hal yang perlu Anda tahu di awal

Tidak ada akun, server, atau panggilan jaringan. Model Anda tidak pernah meninggalkan mesin Anda. Bukan karena telemetrinya dimatikan, melainkan karena tidak ada yang dikirim. Pada versi desktopnya, cangkang aplikasi memetakan setiap nama host ke tidak-ada, sehingga jaminannya bukan "kami tidak mengirim" melainkan "programnya tidak bisa menjangkau jaringan".

Bekerja luring setelah kunjungan pertama. Buka Bantuan → Luring dan kepemilikan sekali, lalu matikan jaringan dan muat ulang. Aplikasinya tetap terbuka. Tidak ada aktivasi dan tidak ada pemeriksaan lisensi, jadi tidak ada apa pun yang bisa menolak menyala.

Penyimpanan peramban itu kenyamanan, bukan cadangan. Aplikasi menyimpan otomatis ke penyimpanan lokal peramban setiap 20 detik dan saat tab ditutup, lalu memulihkannya pada kunjungan berikutnya. Menghapus data peramban menghapusnya juga. Untuk apa pun yang Anda pedulikan, gunakan Berkas → Simpan proyek (`Ctrl`+`S`).

## Yang dibutuhkannya

- Peramban modern dengan dukungan modul ES dan WebGL2.

- https atau localhost, karena service worker mensyaratkannya. Itu yang membuat mode luring mungkin.

- Tidak ada yang lain. Tidak ada langkah build, tidak ada bundler, dan `npm install` tidak mengambil apa pun dari jaringan.

# 2. Memulai

Dua cara memakainya, dan keduanya aplikasi yang sama.

## Versi web

Buka alamat berikut di peramban. Tidak ada yang dipasang, tidak ada yang didaftarkan.

https://samuelhtampubolon.github.io/TesserCADIna/

Setelah terbuka sekali, pasang salinan luringnya lewat Bantuan → Luring dan kepemilikan. Sejak itu aplikasinya ada di mesin Anda.

## Versi desktop

Ambil dari halaman Releases di repositori. Untuk Windows tersedia dua bentuk, dan keduanya berisi aplikasi yang identik:

| Berkas | Cara pakai |
| --- | --- |
| `TesserCADIna-1.2.1-windows-x64.zip` | Ekstrak, jalankan `TesserCADIna.exe`. Tidak memasang apa pun, tidak butuh hak administrator. |
| `TesserCADIna-1.2.1-setup.exe` | Penginstal NSIS per-pengguna. Membuat entri di menu Start. |

Untuk Linux tersedia `.AppImage` dan `.tar.gz`. Tidak ada build macOS: `.dmg` yang tidak ditandatangani akan ditolak Gatekeeper, jadi yang ditawarkan hanya versi web dan build Windows serta Linux. Di macOS, pakai versi webnya, atau bangun sendiri dari folder `desktop/`.

## Memeriksa unduhan Anda

Setiap artefak disertai berkas `.sha256` di sebelahnya, dan sebuah atestasi provenance yang ditandatangani. Yang pertama membuktikan dua berkas identik; yang kedua membuktikan commit, workflow, dan runner mana yang menghasilkan berkas itu. Klaim kedua lebih kuat daripada yang diberikan sertifikat penandatanganan kode biasa, dan berbeda dari sertifikat itu, ia tidak bisa dibeli.

# di PowerShell

Get-FileHash .\TesserCADIna-1.2.1-setup.exe -Algorithm SHA256

# di Linux atau macOS

sha256sum -c TesserCADIna-1.2.1-setup.exe.sha256

Peringatan SmartScreen adalah hal yang diharapkan. Build Windows tidak ditandatangani dengan sertifikat kode, jadi Windows akan memperingatkan saat berkas pertama dijalankan. Yang tersedia sebagai gantinya adalah SHA-256 dan atestasi di atas.

## Berat unduhannya, diukur bukan dijanjikan

Zip Windows sekitar 135 MB dan penginstalnya sekitar 98 MB. Itu berat Electron, bukan berat aplikasi ini: sumber aplikasinya sendiri sekitar 2 MB. Angka ini dicetak ulang oleh CI pada setiap build, dan build menjadi merah kalau angkanya bergeser melewati batas.

# 3. Antarmuka

Di mana segala sesuatu berada, dan jalan tercepat menuju apa pun.

## Batang menu

Tiga belas menu berjajar di atas:

| Menu | Isinya |
| --- | --- |
| Berkas | Baru, buka, simpan, templat, impor, ekspor proyek |
| Sunting | Undo, redo, duplikat, pilih, hapus, ganti nama |
| Buat | Sebelas primitif solid |
| Ubah | Boolean, pola, mirror, transform, gizmo, drop ke lantai |
| Tampilan | Tampilan standar, shading, ortho, grid, isolasi, section |
| Ukur | Jarak, sudut, koordinat |
| Draft | Alat gambar 2D, snap, dimensi, layer |
| Simulasi | Timeline, urutan, keyframe, dinamika, motor, rekam |
| Ekspor | STL, OBJ, glTF, PLY, DXF, SVG, PNG, CSV |
| Jendela | Ruang kerja dan panel |
| Studio | Doctor, biaya, brief, rilis, makro, standar |
| Analisis | Properti section, clash, mesh, konfigurasi, versi |
| Bantuan | Panduan, kartu belajar, luring dan kepemilikan |

Submenu terbuka saat kursor melewatinya, sakelar menampilkan tanda centang, dan apa pun yang tidak berlaku saat ini diredupkan alih-alih disembunyikan. Jadi Anda selalu bisa melihat bahwa sesuatu itu ada, lalu menyimpulkan sendiri mengapa ia belum bisa dipakai.

## Ribbon

Baris kedua adalah toolbar kontekstual yang berubah mengikuti ruang kerja, dikelompokkan dan diberi label. Ia menggulir ke samping bila jendelanya sempit.

## Palet perintah — `Ctrl`+`K`

Pencarian kabur berperingkat atas 202 perintah aplikasi ini. Bila kotaknya kosong, perintah yang baru Anda pakai muncul lebih dulu. Ini cara tercepat mencapai apa pun yang pintasannya belum Anda hafal, dan tempat pertama yang harus dilihat kalau sebuah tombol tidak Anda temukan.

Kosakata pencariannya berbahasa Indonesia. Mengetik `lubang` mengembalikan perintah yang berkaitan dengan lubang, bukan nol hasil.

## Menu cepat — `Q`

Delapan favorit bernomor muncul di posisi kursor, dan isinya berbeda di setiap ruang kerja. Tekan `Q` lalu `1` sampai `8` tanpa memindahkan tetikus.

## Menu konteks

Klik kanan sebuah body di viewport, atau sebuah baris di pohon fitur, untuk mendapatkan tepat operasi yang berlaku padanya.

## Panel

`T` membuka dan menutup panel kiri (garis besar), `N` panel kanan (properti). Keduanya bisa dilipat untuk memberikan seluruh jendela kepada viewport. Di tablet hanya satu panel yang terpasang pada satu waktu; di ponsel keduanya naik sebagai lembar bawah.

## Batang status

Sisi kirinya memberi tahu apa yang diminta alat yang sedang aktif. Sisi kanannya menampilkan peta tombol tetikus untuk ruang kerja yang sedang Anda pakai, jumlah seleksi, satuan, dan statistik model termasuk berapa lama rebuild terakhir berlangsung.

## Kartu belajar

Daftar periksa kecil di sudut viewport menandai delapan hal yang paling berguna dicoba lebih dulu, dan mencentangnya saat Anda melakukannya. Tutup dengan tanda ✕, atau kembalikan dari Bantuan → Tampilkan kartu belajar.

## Preferensi — `Ctrl`+`,`

Tema, ukuran gizmo, kelipatan snap, sudut tampilan tepi, selang simpan otomatis, dan apakah penghapusan harus dikonfirmasi lebih dulu. Semuanya tersimpan di peramban, bukan di dalam dokumen, sehingga preferensi Anda tidak ikut berpindah ketika berkasnya Anda kirim ke orang lain.

# 4. Operator transform modal

Cara tercepat memindahkan apa pun, dan yang paling berharga dipelajari lebih dulu.

- Pilih sebuah body.

- Tekan `G` untuk memindahkan, `R` memutar, atau `S` menskala. Seleksi kini mengikuti penunjuk.

- Bila perlu tekan `X`, `Y`, atau `Z` untuk mengunci ke sumbu itu. Tekan tombol yang sama sekali lagi untuk melepasnya, atau `Shift`+`X` untuk mengunci bidang yang tegak lurus X.

- Bila perlu ketik sebuah angka untuk nilai persis. `G` `X` `25` `⏎` memindahkan tepat 25 mm pada arah X.

- Tahan `Shift` untuk presisi, yaitu sepersepuluh pergerakan, atau `Ctrl` untuk mengunci ke kelipatan yang Anda setel di preferensi.

- `⏎` atau satu klik mengonfirmasi. `Esc` membatalkan dan mengembalikan semuanya tepat seperti semula.

Pembacaan di atas viewport menampilkan nilai hidup dan tombol apa saja yang tersedia pada tiap momen. Hasilnya ditulis ke dalam transform milik fitur, jadi ia tetap parametrik dan tetap bisa di-undo.

## Dua cara lain, bila Anda lebih suka

- Gizmo — `W` untuk memindah, `Shift`+`E` memutar, `Shift`+`R` menskala. Paling cocok ketika Anda ingin menarik pegangan yang terlihat.

- Mengetik ke bagian Transform di panel kanan, yang juga menerima ekspresi. Sebuah boss bisa didudukkan di `plate_h + boss_h/2` dan akan mengikuti pelat itu ketika pelatnya menebal.

## Pembantu yang layak dihafal

| Perintah | Pintasan | Yang dilakukannya |
| --- | --- | --- |
| Drop ke lantai | `D` | Mendudukkan body di Z = 0 |
| Pusatkan ke origin |  | Memindahkan pusat bounding box ke origin dunia |
| Sejajarkan pada X/Y/Z |  | Membawa beberapa body ke satu pusat bersama pada sumbu itu |
| Sebar merata |  | Menjarakkan tiga body atau lebih sepanjang sumbu yang paling mereka bentangkan |

# 5. Templat awal dan ruang kerja

## Templat

Berkas → Baru dari templat menawarkan enam dokumen, dan setiap satunya model parametrik yang berfungsi, bukan gambar.

| Templat | Yang diperagakannya |
| --- | --- |
| Dokumen kosong | Model kosong dengan satuan milimeter dan satu parameter contoh |
| Pelat berbaut | Pelat bersudut bulat dengan pola baut 2×2 parametrik yang dipotong melewatinya |
| Pipa berflens | Dua flens di-union ke sebuah tabung, lalu satu bore dan dua cincin baut di-subtract |
| Cangkang enclosure | Kotak berongga, dibuat dengan men-subtract salinan dirinya yang diperkecil |
| Poros bertingkat | Tiga diameter sepusat yang digerakkan satu parameter panjang |
| Urutan bangun 4D | Tumpukan lantai yang sudah terurut di timeline. Tekan putar. |

Buka salah satunya lalu ubah parameternya. Itu cara tercepat melihat apa yang sebenarnya dilakukan sebuah riwayat fitur.

## Tiga ruang kerja, satu dokumen

Tab di bagian atas berpindah antara Model, Draft, dan Simulasi. Ketiganya menyunting berkas yang sama: profil yang Anda gambar di Draft bisa menjadi solid di Model, dan setiap solid di Model mendapat satu track di Simulasi.

## Satuan

Secara internal setiap panjang adalah milimeter. Memilih satuan lain di Properti → Dokumen hanya mengubah cara angka ditampilkan dan diekspor, jadi berganti satuan tidak pernah menggeser geometri Anda.

## Undo

`Ctrl`+`Z` dan `Ctrl`+`Shift`+`Z`, sedalam 120 langkah, mencakup segalanya: geometri, gambar, parameter, animasi, dan pengaturan tampilan. Mengubah tampilan sendiri bukan langkah undo, jadi menggeser kamera tidak pernah menghabiskan undo Anda.

## Menjelajah tampilan 3D

| Tindakan | Tetikus |
| --- | --- |
| Orbit | Tarik kiri pada ruang kosong |
| Pan | Tarik kanan, atau tarik tengah |
| Zoom | Roda |
| Pilih | Klik sebuah body |
| Tambah ke seleksi | `Shift`-klik atau `Ctrl`-klik |
| Bingkai seleksi | Klik ganda |
| Muat semuanya | `F` |
| Tampilan standar | `1`–`6`, isometrik `0`, atau kubus di sudut |

# 6. Di ponsel dan di tablet

Semua yang bisa dilakukan desktop tetap terjangkau. Jalannya saja yang berbeda.

## Ponsel, di bawah 700 px

Di bawah 700 px, seluruh kerangka antarmuka berganti menjadi tata letak sentuh.

- Batang bawah. Model, Draft, Simulasi, Panel, Lainnya. Tiga yang pertama berpindah ruang kerja; Panel membuka garis besar dan properti; Lainnya membuka setiap menu.

- Lembar panel. Lembar bawah dengan sakelar Garis besar / Properti. Tarik pegangan kelabu untuk mengubah ukurannya antara separuh dan penuh, atau sentil ke bawah untuk menutupnya. Isinya panel yang sama persis dengan sidebar desktop, jadi tidak ada yang hilang atau disederhanakan.

- Lembar Lainnya. Satu baris pencarian yang membuka palet perintah, enam aksi cepat, lalu seluruh menu sebagai akordeon, masing-masing dengan ikon dan pintasan papan tuntasnya.

- Klaster mengapung di kanan bawah viewport: zoom-muat, satu lembar tampilan-dan-penyajian, dan undo. Di Draft, tombol tengahnya menjadi sakelar object snap.

## Gestur

|  | 3D (Model / Simulasi) | 2D (Draft) |
| --- | --- | --- |
| Satu jari | Orbit | Menggambar dengan alat yang aktif |
| Dua jari | Pan dan pinch-zoom | Pan dan pinch-zoom |
| Ketuk | Pilih | Menempatkan sebuah titik |
| Tekan lama | Menu konteks | Menu konteks |

Di Draft, alat gambar mengeksekusi saat Anda mengangkat jari, bukan saat menekannya. Jadi menurunkan jari kedua mengubah gestur itu menjadi pan tanpa meninggalkan titik liar.

## Yang masih membutuhkan papan tuntas

Operator modal `G`, `R`, `S` dan peta pintasan. Di ponsel, pakai gizmo dari Ubah → Gizmo dan kolom numerik di Properti sebagai gantinya. Keduanya berukuran penuh untuk sentuhan.

## Tablet, 700 px sampai 1279 px

Anda mendapat kerangka desktop dengan satu perubahan: satu panel sisi terpasang pada satu waktu, bukan dua. Dua panel selebar 280 px di iPad posisi portrait akan menyisakan sekitar 200 px viewport, jadi tablet menukar panel kedua demi tampilan model yang masih bisa dipakai.

- Sakelar dok. Kontrol tersegmen di puncak panel yang terpasang menukar antara Garis besar dan Properti. Menukarnya tidak mengubah lebar viewport, jadi tidak ada yang melompat. Pilihan Anda diingat untuk pembukaan berikutnya.

- Menyimpan doknya. Tombol paling atas pada klaster mengapung menyembunyikan dan menampilkan seluruh dok. Itu satu-satunya kontrol yang bisa memanggilnya kembali, dan itulah sebabnya ia duduk di viewport dan bukan di dalam menu.

- Dengan papan tuntas terpasang, semuanya berperilaku seperti di desktop, termasuk operator modal `G`, `R`, `S`.

# 7. Model: solid parametrik

## Menambahkan solid

Pilih bentuk apa pun dari kelompok Solid di toolbar. Ia muncul berdiri di bidang tanah (Z = 0) dan langsung terpilih, sehingga parameternya sudah tampil di panel kanan.

| Bentuk | Parameter yang perlu diperhatikan |
| --- | --- |
| Box | Lebar, dalam, tinggi |
| Cylinder | Radius, tinggi, sudut sweep (sepotong pai, tertutup dengan benar) |
| Sphere | Radius, segmen |
| Cone / frustum | Radius bawah, radius atas (0 untuk kerucut sejati), tinggi |
| Torus | Radius cincin, radius tabung, sudut sweep |
| Tube / pipa | Radius luar, radius dalam, tinggi |
| Wedge | Lebar, dalam, tinggi |
| Prism | Radius, tinggi, jumlah sisi |
| Pyramid | Radius dasar, tinggi, jumlah sisi |
| Pelat bersudut bulat | Lebar, dalam, ketebalan, radius sudut, lubang tengah opsional |
| Helix / pegas | Radius lilitan, radius kawat, pitch, jumlah putaran |

## Membuatnya parametrik

Buka Parameter di bagian bawah panel kanan dan tambahkan satu, misalnya `wall = 4`. Sekarang ketik `wall * 3` ke kolom panjang mana pun. Kolom itu menampilkan nilai hasilnya di bawahnya, dan modelnya rebuild setiap kali `wall` berubah.

Ekspresi mendukung `+ - * / % ^`, tanda kurung, dan fungsi berikut:

sin cos tan asin acos atan atan2 hypot sqrt cbrt abs exp ln

log log2 floor ceil round sign min max pow deg rad clamp lerp

Ditambah konstanta `pi`, `e`, `tau`, dan `phi`. Fungsi trigonometri menerima radian, jadi tulislah `cos(rad(30))`. Parameter boleh merujuk parameter yang lebih awal, sehingga `plate_area = plate_w * plate_d` berfungsi.

Tidak ada `eval` di dalamnya. Mesin ekspresinya adalah tokeniser dan parser recursive-descent yang ditulis tangan, dan hasilnya hanya bisa berupa sebuah angka. Jadi membuka berkas proyek orang lain tidak pernah bisa menjalankan kode.

## Menggabungkan body

Pilih dua body atau lebih, di viewport dengan `Shift`-klik atau di pohon fitur, lalu tekan Union, Subtract, atau Intersect.

Urutan penting untuk Subtract. Body pertama yang terpilih adalah yang bertahan, dan setiap body lain yang terpilih dipotong dari padanya. Urutan yang dipakai adalah urutan kemunculan fitur di pohon, bukan urutan Anda mengekliknya.

Sebuah boolean menjadi fitur baru yang mengonsumsi masukannya. Fitur yang terkonsumsi tetap ada di pohon, diredupkan, dan tetap sepenuhnya bisa disunting: ubah radius silinder pemotongnya dan lubang pada hasilnya berubah. Itulah seluruh inti sebuah riwayat fitur.

## Pola dan mirror

Pilih tepat satu body lalu tekan Linear, Circular, atau Mirror.

- Pola Linear punya dua arah yang saling bebas, jadi ia membuat kisi maupun deret. Setel *Count 2* ke 1 untuk deret sederhana.

- Pola Circular menerima sebuah sumbu, titik pusat, sudut total, dan jumlah. Ia bisa memutar salinannya atau membuat semuanya menghadap arah yang sama.

- Mirror mencerminkan melintasi bidang YZ, XZ, atau XY pada suatu offset, dengan opsi mempertahankan aslinya. Geometri yang dicerminkan diputar ulang arah lilitannya agar mukanya tetap menghadap ke luar.

Pola membagi satu salinan geometri di antara seluruh instansnya, jadi pola 200 instans hampir tidak memakan memori.

## Melihat hanya yang Anda perlukan

Isolasi (`/`) menyembunyikan segalanya kecuali seleksi dan menampilkan sebuah panji sampai `/` ditekan lagi. Sembunyi (`H`) menyembunyikan seleksi; `Alt`+`H` menampilkan semuanya. Ketiganya tidak merusak apa pun dan berdiri terpisah dari status tersupresi milik sebuah fitur.

## Membaca model

Properti massa (per fitur) dan Ringkasan model (seluruh dokumen) melaporkan volume, luas permukaan, massa untuk material yang dipilih, bounding box, pusat massa, dan apakah mesh-nya kedap.

Kalau sebuah body melaporkan kedap: tidak, maka boolean dan volumenya tidak bisa dipercaya. Biasanya ia datang dari STL yang rusak.

Ukur di toolbar memberi jarak antara dua titik yang dipilih, sudut antara tiga titik, atau koordinat satu titik. Tekan `Esc` untuk berhenti mengukur. Tampilan section di Properti → Tampilan memotong model pada sumbu apa pun agar Anda bisa melihat ke dalamnya.

## Ketika sesuatu gagal

Fitur yang tidak bisa dibangun menjadi merah di pohon dan menampilkan alasannya di panel kanan, misalnya bahwa sebuah boolean membutuhkan sedikitnya dua body masukan, atau bahwa profil Revolve harus tetap berada di satu sisi sumbu. Sisa modelnya tetap dibangun. Perbaiki parameternya dan ia pulih sendiri.

# 8. Draft: gambar 2D

Ruang kerja Draft adalah meja gambar. Penggambaran terjadi di bidang XY; garis merah dan hijau adalah sumbu X dan Y.

## Alat gambar

Pilih sebuah alat, atau tekan hurufnya, lalu klik. Batang status memberi tahu apa yang diminta alat itu berikutnya. `Esc` membatalkan operasi yang sedang berjalan, lalu melepas seleksi, lalu kembali ke alat Pilih.

| Alat | Tombol | Cara kerjanya |
| --- | --- | --- |
| Line | `L` | Dua klik; terus berlanjut dari titik terakhir |
| Polyline | `P` | Klik titik-titik; `Enter` atau klik ganda menyelesaikan, `C` menutup |
| Rectangle | `R` | Dua sudut berseberangan |
| Circle | `C` | Pusat, lalu satu titik pada lingkaran |
| Arc | `A` | Awal, satu titik sepanjang busur, akhir |
| Ellipse | `E` | Pusat, radius X, radius Y |
| Polygon | `G` | Pusat, lalu satu titik sudut (menetapkan radius dan rotasi sekaligus) |
| Spline | `S` | Klik titik-titik fit; `Enter` menyelesaikan |
| Point |  | Satu node tunggal, berguna semata sebagai sasaran snap |
| Text | `X` | Klik, lalu ketik |
| Offset | `O` | Pilih sebuah objek, lalu klik sisi yang dituju |
| Measure | `M` | Dua titik; melaporkan jarak, ΔX, ΔY, dan sudut |

## Mengetik koordinat persis

Selagi sebuah alat punya rubber band aktif, Anda bisa mengetik alih-alih mengeklik, lalu menekan `Enter`.

| Yang Anda ketik | Artinya |
| --- | --- |
| `50,30` | Titik absolut X = 50, Y = 30 |
| `@40,0` | 40 mm pada arah +X dari titik terakhir |
| `@60<30` | 60 mm pada sudut 30° dari titik terakhir |
| `25` | 25 mm sepanjang arah yang sedang ditunjuk kursor |

## Snap dan constraint

Object snap (`F3`) mengait ke geometri nyata, dengan penanda yang menunjukkan jenisnya:

| Penanda | Snap |
| --- | --- |
| □ | Endpoint |
| △ | Midpoint |
| ○ | Pusat |
| ◇ | Quadrant |
| ✕ | Perpotongan |

Jenis snap bisa dimatikan satu per satu di panel kanan. Ortho (`F8`) mengunci segmen baru ke horizontal atau vertikal; polar tracking (`F10`) menguncinya ke kelipatan sudut yang bisa disetel. Snap ke grid mengikuti grid, yang kerapatannya berubah saat Anda mengezum.

## Dimensi dan layer

Dimensi linear, aligned, radial, dan angular adalah entitas seperti yang lain: ia hidup di sebuah layer, ia terskala, dan ia terekspor. Pilih dua titik ukurnya, lalu klik ketiga menempatkan garis dimensinya. Tinggi teksnya diatur di Setelan alat → Ukuran teks / dim, dalam satuan gambar, sehingga sebuah dimensi tetap berukuran tepat relatif terhadap partnya.

Layer membawa warna, keterlihatan, kunci, dan gaya garis. Klik sebuah layer untuk mengaktifkannya; klik ganda untuk mengganti namanya. Objek baru mendarat di layer yang aktif. Layer yang terkunci diabaikan baik oleh seleksi maupun oleh snapping.

## Mengubah gambar menjadi solid

Pilih geometri yang membentuk profil Anda lalu tekan Extrude → atau Revolve →. Yang dihitung sebagai profil:

- Apa pun yang sudah tertutup: rectangle, circle, ellipse, polygon, atau polyline tertutup.

- Segmen terbuka terpisah yang bertemu ujung ke ujung. Empat garis yang digambar sebagai kotak dirangkai menjadi satu loop secara otomatis, tepat seperti `BOUNDARY` di AutoCAD.

- Loop di dalam loop lain menjadi lubang secara otomatis, bersarang sampai kedalaman berapa pun.

Opsi Extrude: jarak, midplane (simetris terhadap bidang sketsa), bidang mana yang dipakai (XY / XZ / YZ), offset bidang, sudut draft (profilnya benar-benar dioffset per lapis dan dipotong miring di sudut-sudutnya, bukan hanya diskala), dan twist.

Opsi Revolve: sudut (revolve sebagian mendapat penutup ujung yang datar), sumbu sketsa mana yang diputari, dan bidang sketsanya. Profilnya harus tetap seluruhnya di satu sisi sumbu; kalau ia melintasi sumbu, fiturnya melaporkan hal itu alih-alih menghasilkan kekacauan yang berpotongan sendiri.

Tautannya hidup. Solid itu tetap terhubung ke objek gambarnya, jadi menyunting gambarnya akan me-rebuild solidnya. Pilih fiturnya di Model lalu tekan Tampilkan di Draft untuk melompat balik ke profilnya.

# 9. Simulasi: dimensi keempat

Tiga lapis bertumpuk, dievaluasi dalam urutan ini. Pakai satu, atau ketiganya bersamaan.

## Lapis 1 — urutan bangun

Ini 4D dalam pengertian perencanaan konstruksi: geometri ditambah jadwal.

Tekan Urutkan (atau Simulasi → Urutkan bangun otomatis) dan setiap body diberi waktu mulai serta durasi menurut urutan pohon. Geser timeline dan modelnya merakit dirinya sendiri: body tidak terlihat sebelum slotnya, beranimasi masuk selama slot itu, dan tetap di tempat sesudahnya.

Per body Anda bisa menyetel awal, durasi, dan cara ia muncul: pop, fade, tumbuh dari pusat, naik, jatuh, meluncur dari X atau Y, atau build up (sweep pada Z, yang terbaca seperti pengecoran atau pencetakan 3D). Tarik bar hijau langsung di timeline untuk menjadwalkan ulang.

## Lapis 2 — keyframe

Pilih sebuah body dan bentangkan track-nya di timeline. Sebelas properti bisa dikunci: posisi X/Y/Z, rotasi X/Y/Z, skala X/Y/Z, opasitas, dan keterlihatan.

- Setel playhead, ketik nilainya di panel kanan, lalu tekan ◆. Atau klik ganda tempat kosong pada baris properti untuk menjatuhkan key di situ.

- ◆ Key pose menuliskan seluruh pose body saat ini sebagai keyframe sekaligus.

- Tarik sebuah key untuk memindahkannya dalam waktu; `Alt`-klik atau klik kanan menghapusnya.

- Tiap key membawa kurva easing untuk segmen sesudahnya: `linear`, `step`, `smooth`, `easeIn/Out/InOut`, `cubicIn/Out/InOut`, `back`, `elastic`, `bounce`.

Nilai posisi dan rotasi adalah offset dari tempat body itu dimodelkan, jadi key bernilai `0` selalu berarti "pada posisi diamnya". Nilai skala adalah pengali.

## Lapis 3 — dinamika

Nyalakan dinamika rigid-body untuk mendapat gravitasi, restitusi, gesekan, hambatan udara, bidang tanah, dan tumbukan antar body. Per body Anda menyetel massa, apakah ia statis (tak bergerak), kelentingan, gesekan, kecepatan awal, dan putaran awal.

Solusinya dipanggang: seluruh timeline diintegrasikan sekali dengan substepping lalu disimpan sebagai satu pose per frame. Karena itu menggeser mundur terasa seketika, dan setelan yang sama selalu menghasilkan gerak yang sama persis. Mengubah setelan fisika apa pun memicu penyelesaian ulang otomatis.

Uji jatuh di toolbar adalah penyetelan satu klik: setiap body menjadi dinamis dengan sedikit jungkiran dan jatuh ke Z = 0.

### Untuk mekanisme, pakai motor bukan fisika

Motor bersifat analitik: ia mengikuti jadwalnya dengan tepat, terlepas dari gaya apa pun. Itulah yang Anda inginkan untuk roda gigi, crank, atau konveyor.

| Motor | Parameter |
| --- | --- |
| Putaran kontinu | Sumbu, laju dalam °/s |
| Osilasi rotari | Sumbu, amplitudo dalam °, frekuensi, fase |
| Resiprokasi linear | Sumbu, amplitudo dalam mm, frekuensi, fase |
| Mengorbit satu titik | Sumbu, radius, frekuensi, fase, opsional menghadap arah gerak |

Panggang dinamika menjadi keyframe mengubah solusi fisika menjadi key yang bisa disunting. Itu cara lazim mengarahkan sebuah simulasi secara artistik: biarkan fisika menemukan geraknya, lalu perbaiki bagian yang tidak Anda sukai dengan tangan.

## Merekam

● Rekam memainkan ulang timeline frame demi frame, menyajikan tiap frame, lalu mengenkode hasilnya dengan encoder video milik peramban itu sendiri. Anda mendapat berkas `.webm`. Biarkan tab-nya di depan selagi proses berjalan.

# 10. Berkas dan pertukaran

## Berkas proyek

Berkas `.tcad` adalah JSON biasa yang memuat seluruh dokumen: parameter, fitur, gambar, timeline, dan status tampilan. Ia bisa didiff, jadi ia bekerja baik di dalam git, dan karena ia JSON Anda bisa menghasilkannya dari skrip. Dokumen membawa versi skema dan dimigrasikan saat dimuat, sehingga berkas lama tetap bisa dibuka.

## Mengekspor

| Format | Dipakai untuk |
| --- | --- |
| STL (biner atau ASCII) | Pencetakan 3D, alur kerja mesh |
| OBJ | Pertukaran umum, mempertahankan nama body |
| glTF / GLB | Blender, Unity, Unreal, penampil web; mempertahankan warna dan material |
| PLY | Perkakas titik/mesh; mempertahankan warna per vertex |
| DXF | AutoCAD, LibreCAD, laser cutter, CAM |
| SVG | Dokumentasi, plotting, editor vektor |
| PNG | Tangkapan layar pada resolusi 2× |
| CSV | Bill of materials: fitur, tipe, material, jumlah body, volume, massa |

Ekspor mesh menangkap body sebagaimana ia sedang berpose, jadi mengekspor di tengah simulasi memberi Anda frame itu.

## Mengimpor

Tarik sebuah berkas ke viewport, atau pakai Berkas → Impor.

- STL dan OBJ datang sebagai fitur mesh dengan skala impor yang bisa Anda sesuaikan. Keduanya ikut dalam boolean seperti apa pun yang lain, selama kedap.

- DXF melebur ke dalam gambar, mencocokkan layer menurut nama. Entitas yang dipahami: LINE, LWPOLYLINE, POLYLINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, POINT, TEXT, MTEXT, SOLID, dan 3DFACE.

- `.tcad` menggantikan dokumen yang sedang terbuka.

## Kualitas ekspor

Jumlah segmen disetel per fitur saat memodelkan, padahal yang penting saat mengekspor adalah toleransi benda yang diekspor. Jadi ekspor punya setelannya sendiri, dinyatakan sebagai toleransi chord: tidak ada titik pada mesh hasil ekspor yang berjarak lebih dari itu dari permukaan yang diwakilinya.

| Kualitas | Toleransi | Untuk |
| --- | --- | --- |
| Draft | 0,25 mm | Lihat cepat, berkas kecil |
| Standar | 0,05 mm | Sebagian besar pencetakan 3D dan visualisasi |
| Halus | 0,01 mm | Render jarak dekat, penyetelan permesinan |
| Sebagaimana dimodelkan | — | Apa pun yang sudah dibawa fiturnya |

Satu toleransi memberi lubang baut 3 mm dan flens 200 mm masing-masing tepat sejumlah segmen yang dibutuhkannya. Itu jawaban bagi mesh yang datang dengan seribu triangle pada satu muka datar dan silinder yang tampak bersegi di sebelahnya. Setelan ini berlaku hanya untuk ekspor; dokumen yang Anda sunting tetap memegang jumlahnya sendiri.

# 11. Studio: memeriksa, menghitung biaya, mengirim

Semua isi menu Studio menyangkut pekerjaan di sekitar model, bukan modelnya sendiri. Tak satu pun darinya membutuhkan akun, server, atau panggilan jaringan.

## Design Doctor

Enam belas pemeriksaan berjalan setelah setiap rebuild. Temuan muncul di panel kanan, dan batang status membawa temuan terburuk sehingga Anda bisa melihat putusannya tanpa mencarinya. `F8` membuka laporan lengkapnya.

Kontrol pertama di bagian itu adalah Dibuat dengan, dan ia lebih penting daripada tampaknya: setiap batas yang diukur Doctor berasal dari proses yang Anda pilih. Dinding 0,4 mm lulus untuk ABS cetak injeksi dan gagal untuk sand casting.

Tiap temuan punya tiga bagian: apa yang salah, apa artinya bagi partnya, dan mengapa itu penting. Di tempat perbaikannya tidak ambigu, ada tombol untuk itu: menebalkan dinding, menyambung ulang boolean yang masukannya terhapus, membatalkan supresi masukan yang dimatikan, menautkan ulang profil yang hilang. Perbaikan tidak pernah diterapkan sendiri, dan masing-masing adalah satu langkah undo.

Beberapa pemeriksaan adalah proksi yang jujur, bukan analisis eksak. Pemeriksaan interferensi membandingkan bounding box, bukan solid, jadi part yang diagonal akan melaporkan tumpang tindih yang sebenarnya tidak ada. Temuannya menyatakan hal itu di dalam teksnya sendiri; ia ada untuk membuat Anda melihat.

## Perkiraan biaya

Membandingkan setiap proses yang cocok baik dengan materialnya maupun bentuknya, dan menunjukkan bagaimana jawabannya berubah terhadap kuantitas. Itu biasanya satu-satunya bagian dari perkiraan yang layak ditindaklanjuti: part yang termurah dicetak pada sepuluh unit jarang termurah dicetak pada sepuluh ribu.

Bacalah baris pendorong biaya terbesar. Kalau ia menyebut waktu mesin dan bahwa 97% blok bahan terbuang terpotong, perbaikannya adalah bounding box yang lebih kecil, bukan pemasok yang lebih murah.

Ini angka orde besaran dari model tarif generik. Ia tidak akan cocok dengan penawaran Anda. Ia akan memberi tahu proses mana yang sebaiknya Anda mintakan penawaran.

## Brief desain

Studio → Baru dari brief desain. Pilih sebuah arketipe, nyatakan apa yang Anda ketahui (bebannya, bentangnya, pengikatnya, materialnya), dan ia mendimensikan partnya dari prinsip pertama serta menampilkan perhitungannya sebelum membangun apa pun.

| Arketipe | Didimensikan dengan |
| --- | --- |
| Braket L | Lenturan kantilever: `t = sqrt(6FL / bσ)` |
| Pelat berbaut | Strip tertumpu sederhana pada tengah bentang |
| Poros | Torsi section bulat, luluh geser pada 0,577 dari tarik |
| Tabung tekan | Tegangan hoop dinding tipis, `t = pD / 2σ` |
| Enclosure | Dinding pada 1,5× minimum proses, rongga digerakkan isinya |

Hasil pendimensian dituliskan ke dalam model sebagai ekspresi, bukan angka mati, sehingga modelnya menjadi deskripsi sebuah keluarga alih-alih gambar satu part: ubah `load` dan geometrinya mengikuti. Setiap asumsi mendarat di Dokumen → catatan, tempat ia hidup lebih lama daripada dialognya.

Ini perhitungan bentuk tertutup pada section ideal. Tanpa konsentrasi tegangan, tanpa fatik, tanpa buckling, tanpa kondisi batas nyata. Ia titik awal untuk analisis, bukan penggantinya.

## Rilis desain — `Ctrl`+`Shift`+`R`

Menjalankan pemeriksaannya, lalu membangun satu ZIP yang memuat mesh, gambar, BOM, dasar biaya, pratinjau, sumber yang bisa disunting, sebuah README yang menjelaskan semuanya, dan `design-intent.json`.

Temuan yang memblokir menghentikan rilis. Itu disengaja: pengiriman adalah momen ketika sebuah kesalahan paling mahal, jadi itulah momen untuk paling tidak kompromistis soal itu. Anda boleh menimpanya, dan penimpaan itu diberi label sebagai penimpaan.

`design-intent.json` layak dikenali sendiri. Format mesh membawa geometri dengan penalarannya dibuang. Berkas ini membawa parameter beserta nilai hasilnya, riwayat fitur, parameter mana menggerakkan dimensi mana, apa mengonsumsi apa, dan materialnya, dalam JSON biasa yang bisa dibaca apa saja. Ia bukan STEP dan tidak mengaku sebagai STEP; ia adalah apa yang dibuang STL, dituliskan di sebelahnya.

## Makro

Studio → Rekam makro. Lakukan alur kerjanya sekali; tekan stop. Memainkannya ulang adalah satu langkah undo.

Hanya perintah dari registri yang ditangkap, jadi tarikan di viewport tidak terekam, dan perintah yang membuka pemilih berkas ditolak selama perekaman alih-alih menggantung pemutaran ulang.

## Standar studio

Setelan yang seharusnya cukup Anda berikan sekali: satuan, material bawaan, dinding minimum dan toleransi nyata di bengkel Anda, tarif Anda, ukuran batch Anda. Semuanya menyemai setiap dokumen baru dan menjadi patokan Doctor. Semuanya tidak pernah diterapkan ke dokumen yang datang dari orang lain.

Dialog yang sama memuat catatan keputusan, yaitu apa yang dipilih dan mengapa, dituliskan setiap kali Anda menerima sebuah perbaikan atau membangun dari sebuah brief. Ia juga mengekspor seluruh studio sebagai satu berkas untuk dipindahkan antar mesin.

## Catatan keteknikan

Setelah tur delapan langkah selesai, kartu di sudut viewport berubah menjadi tutor: ia menjelaskan alasan keteknikan di balik apa pun yang sedang dilakukan model, satu per satu, dan tidak pernah mengulang yang sudah Anda baca. Studio → Catatan keteknikan menampilkan semuanya sekaligus.

# 12. Analisis: angka nyata dari geometri

Kalau Studio soal pekerjaan di sekitar desain, Analisis soal mengeluarkan angka nyata dari geometri yang sudah Anda punya.

## Properti section — `Ctrl`+`Shift`+`A`

Pilih sebuah body dan potong. Dialognya menggambar penampang sejatinya sesuai skala, menandai sentroidnya, menggambar sumbu utamanya, lalu melaporkan:

| Besaran | Artinya |
| --- | --- |
| Luas | Eksak, lubang sudah dikurangkan |
| Iₓₓ, I_yy, Iₓᵧ | Momen kedua terhadap sentroid |
| I₁, I₂ | Momen utama: arah terkuat dan terlemah |
| Sumbu utama | Sudut tempat arah-arah itu berada, yang jarang sesuai dugaan |
| S₁ | Modulus section, angka yang mengubah momen lentur menjadi tegangan |
| r₁ | Radius girasi, untuk buckling |

Lalu berikan satu kasus beban (kantilever, tertumpu sederhana, terjepit di kedua ujung, atau aksial murni) dengan sebuah gaya, bentang, dan faktor keamanan, dan ia melaporkan tegangan lentur serta utilisasi terhadap luluh materialnya.

Bacalah baris sumbu utama. Sebuah section biasanya jauh lebih kuat pada satu arah daripada arah lainnya, dan seluruh maksud gambarnya adalah menunjukkan arah mana itu sebelum Anda menentukan orientasi partnya.

Ini geometri section eksak dan tegangan orde pertama darinya: perhitungan yang dilakukan seorang insinyur di atas kertas sebelum memutuskan apakah sebuah part layak dianalisis dengan benar. Ini bukan analisis elemen hingga, dan dialognya mengatakan itu setiap kali.

## Pemeriksaan clash

Melaporkan volume yang benar-benar dibagi dua body, dan di mana pusatnya. Bukan "bounding box mereka tumpang tindih" melainkan "kedua part ini menempati 412 mm³ ruang yang sama, berpusat di sini".

Bounding box tetap dipakai sebagai lintasan pertama, karena tumpang tindih kotak adalah syarat perlu bagi sebuah clash dan membuang sisanya tidak berbiaya. Hanya yang lolos yang mendapat perpotongan eksak. Ketika tidak ada yang berbenturan, ia melaporkan pendekatan terdekatnya.

## Periksa mesh impor

Untuk mesh yang datang tanpa pohon fitur. Ia mengukur, bukan merekonstruksi.

- Lubang, dengan diameter, pusat, sumbu, kedalaman, dan kebulatan, dicocokkan terhadap ukuran clearance metrik standar. Lubang yang dibor menyudut ditemukan dengan sumbunya dipulihkan dari geometrinya, bukan diasumsikan searah Z.

- Muka datar, dengan luas, normal, dan posisi.

- Sebuah pemeriksaan kewajaran satuan: tidak ada apa pun di dalam STL yang menyatakan satuannya, jadi kalau modelnya mustahil kecil atau besar, dialognya menyebutkan akan seberapa besar ia di bawah masing-masing tafsir dan menyerahkan keputusannya kepada Anda.

Kebulatan layak dibaca. Lubang yang dibor nilainya di atas 99%. Apa pun yang lebih rendah adalah kantong berbulat yang nyaris bundar, dan angkanya ditampilkan supaya Anda bisa membedakan keduanya.

Tekan Buat potongan pada sebuah lubang dan ia menjadi silinder parametrik sungguhan pada posisi dan diameter yang persis terukur, di-subtract dari mesh-nya. Mesh-nya tetap utuh; lubangnya sekarang sebuah fitur yang bisa Anda pindahkan, ubah ukurannya, dan gerakkan dari sebuah parameter.

## Konfigurasi

Sebuah konfigurasi adalah himpunan bernama berisi nilai parameter di dalam dokumen ini. Satu pohon fitur, banyak ukuran.

Tambahkan satu, berpindah ke sana, ubah sebuah parameter: perubahannya dicatat terhadap varian itu dan tidak terhadap yang lain. Hanya parameter yang ditimpa sebuah varian yang disimpan, sehingga perubahan pada desain bersama menjangkau setiap varian alih-alih harus diterapkan satu per satu.

Analisis → Ekspor tabel keluarga menulis satu baris CSV per konfigurasi, yang persis dibutuhkan sebuah katalog part.

## Versi — `Ctrl`+`Shift`+`S`

Snapshot, branch, dan diff sungguhan, semuanya di dalam peramban ini. Tanpa akun, tanpa server, tanpa check-in.

Diff-nya bagian yang paling berharga. Bukan "berkasnya berubah" melainkan `plate_w 140 → 180`, `Lubang baut ditambahkan`, `Pola baut count 4 → 6`. Fitur dicocokkan menurut id lebih dulu dan menurut nama kemudian, sehingga mengganti nama satu fitur terbaca sebagai penggantian nama alih-alih penghapusan ditambah penambahan.

Branch untuk mencoba sesuatu tanpa mempertaruhkan yang sudah bekerja. Sebuah branch dimulai dari tempat Anda berada, dan trunk-nya tidak tersentuh oleh apa pun yang Anda simpan di branch itu.

Penyimpanan itu terbatas: versi adalah dokumen utuh, dan ketika alokasi peramban habis, yang tertua dibuang dan Anda diberi tahu berapa banyak. Kalau sebuah versi penting, simpan juga berkas `.tcad`-nya.

# 13. Gambar kerja, toleransi, dan teks

## Gambar kerja — `Ctrl`+`Shift`+`D`

Memproyeksikan model ke ukuran kertas nyata sebagai gambar ortografik: pandangan, dimensi, callout lubang, tanda pusat, dan blok judul yang terisi.

| Kontrol | Yang dilakukannya |
| --- | --- |
| Kertas | A4, A3, atau A2 landscape. Skalanya dipilih dari seri standar agar setiap pandangan pas di selnya. |
| Pandangan | Depan, atas, kanan, dan satu isometrik. Matikan yang tidak Anda perlukan dan sisanya ditata ulang. |
| Proyeksi | Sudut pertama (ISO/SNI) atau sudut ketiga (ASME). Ini memindahkan pandangannya dan mengubah simbolnya, sehingga keduanya tidak mungkin berselisih. |
| Buang garis tersembunyi | Menyala, tepi di belakang material menjadi putus-putus. Mati menggambar setiap tepi, yang lebih cepat dan kadang lebih jelas pada part sederhana. |

Simpan SVG menulis lembar siap cetak. Simpan DXF menulis gambar yang sama pada lima layer, sehingga garis visible, hidden, centre, dimension, dan text datang terpisah di CAM atau paket CAD lain.

Yang diberikannya adalah gambar awal, bukan gambar selesai: ekstent keseluruhan per pandangan, dan satu callout diameter dengan ukuran standar terdekat untuk setiap lubang yang dikenali. Datum, toleransi geometrik, dan apa pun yang dibutuhkan sebuah permukaan fungsional tetap menjadi urusan Anda. Kalau sebuah gambar butuh lebih dari satu-dua detik, matikan pandangan isometriknya: itulah yang tidak bisa berbagi kerja garis tersembunyi dengan pandangan lain.

## Tolerance stack-up

Sebuah stack adalah rantai dimensi dan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi jumlahnya. Dialognya menyemai satu rantai dari model sepanjang sumbu X; hapus yang bukan bagian rantai dan tambahkan yang belum ada.

Per mata rantai: sebuah arah (`+` menambah celah, `−` menguranginya, sehingga panjang poros dan kedalaman bore bisa berada dalam satu rantai), sebuah nominal, sebuah toleransi, dan sebuah distribusi.

| Distribusi | Dipakai untuk |
| --- | --- |
| Normal (±3σ) | Proses terpusat yang dijaga di dalam bandnya. Asumsi lazim. |
| Capable (±6σ) | Proses yang Anda punya data kapabilitasnya. |
| Triangular | Ada kecenderungan memusat, tanpa data pendukung. |
| Uniform | Tidak ada kecenderungan memusat sama sekali: bin tersortir, shim, clearance. |

Kunci menandai dimensi yang tidak bisa Anda ubah, misalnya bearing yang dibeli, sehingga sarannya tidak pernah mengusulkan pengetatannya. Bar-nya menunjukkan porsi tiap mata rantai terhadap varians total.

Tiga jawaban muncul bersamaan, karena ketiganya berselisih dan perselisihannya justru bagian yang berguna:

- Worst case adalah yang dijanjikan sebuah gambar, dan mengasumsikan setiap part berada di batas terburuknya sekaligus.

- Root sum square adalah yang sebenarnya dilakukan satu batch part, bila prosesnya terpusat dan saling bebas.

- Monte Carlo mencuplik 20.000 rakitan dan menunjukkan di mana kegagalannya benar-benar mendarat.

Di bawahnya, Cp dan Cpk. Cp menanyakan apakah rantainya cukup ketat; Cpk menanyakan apakah ia juga diarahkan ke tengah. Cp tinggi dengan Cpk rendah adalah proses bagus yang diarahkan ke angka yang salah, dan itu perbaikan yang berbeda dari proses yang buruk. Dialognya menyebutkan yang mana.

Lalu apa yang harus diubah, berikut harganya, masing-masing sebagai tombol yang menerapkannya: menskala setiap toleransi terbuka dengan satu faktor; mengetatkan satu mata rantai saja, yang itulah yang akan ditawarkan sebuah bengkel; memusatkan ulang bila rantainya sudah cukup ketat tetapi salah arah, karena memindahkan nominal itu gratis; atau mengalokasikan dari persyaratannya ke belakang.

Kalau nominal-nominalnya sendiri berjumlah di luar persyaratannya, ia mengatakan itu dan berhenti. Tidak ada toleransi yang cukup kecil untuk mencapai angka yang tidak pernah dijumlahkan oleh dimensinya, dan itu perubahan desain.

## Fits dan limits

Fit hole-basis ISO 286 diselesaikan pada ukuran nyata, dalam milimeter alih-alih mikrometer deviasi. Ketik sebuah nominal, atau pilih sebuah body dengan lubang yang dikenali dan dialognya terbuka pada diameter itu.

| Fit | Untuk |
| --- | --- |
| H11/c11 | Loose running: kotor, cat, panas. Tidak ada yang harus melokasikan. |
| H9/d9 | Free running: berputar cepat dengan pelumasan berlimpah. |
| H8/f7 | Close running: fit bantalan luncur bawaan. |
| H7/g6 | Sliding: bergerak dengan tangan, melokasikan akurat. |
| H7/h6 | Locational clearance: terpasang dengan tangan dan tetap di tempat. Bawaan yang aman. |
| H7/k6 | Locational transition: ketukan ringan untuk memasang. |
| H7/n6 | Locational interference: dipres untuk memasang, masih bisa dipisahkan. |
| H7/p6 | Press fit: torsi lewat sambungan hanya dengan pasak. |
| H7/s6 | Driving fit: permanen. |

Lubangnya menjadi anggota H karena reamer atau bor berukuran tetap sedangkan poros bisa dibubut ke ukuran apa pun. Nilainya adalah tabel terbitan, bukan interpolasi.

## Bandingkan dengan mesh

Menjawab "apakah ini part saya?" untuk STL yang masuk, hasil pindai, atau ekspor ulang dari paket lain. Ia mengukur jarak eksak dari setiap titik cuplikan pada mesh ke permukaan terdekat model, bertanda: positif berarti di luar model, negatif berarti gerowong.

Baca histogramnya untuk mengetahui jenis perbedaannya. Sebaran simetris di sekitar nol adalah tesselasi. Satu bar tinggi yang bergeser dari pusat adalah fitur yang salah ukuran. Dua gundukan terpisah biasanya berarti fillet atau chamfer yang ada di satu dan tidak di yang lain.

Sebelum semua itu, periksa dua baris di atasnya: kalau rasio ukuran dekat 25,4 maka berkasnya dalam inci, dan kalau offset posisi tidak dekat nol maka keduanya belum teregistrasi dan tak ada lagi isi laporan yang berarti. Dialognya menyebut kedua kasus itu terang-terangan alih-alih melaporkannya sebagai perbedaan bentuk.

## Design as code — `Ctrl`+`Shift`+`C`

Dokumen sebagai teks yang bisa disunting. Ini bukan ekspor: teksnya dihasilkan dari dokumen hidup, dan menerapkannya menulis ulang dokumen itu.

part "Pelat dudukan"

units mm

param plate_w = 120

param thick = 8

param bolt = 6.6      # clearance M6

feature box "Pelat"

w = plate_w

d = 80

h = thick

material = aluminium

feature cylinder "Lubang baut"

r = bolt / 2

h = thick * 2

pos = plate_w / 2 - 12, 34, 0

Satu fakta per baris, dua spasi indentasi di dalam sebuah fitur. `#` diikuti spasi memulai komentar; `#` diikuti apa pun yang lain adalah id fitur, yang itulah sebabnya id ditulis `#f3` dan komentar `# catatan`. Ekspresi masuk apa adanya dan diperiksa terhadap parameter yang Anda deklarasikan, jadi nama yang salah ketik dilaporkan beserta nomor barisnya alih-alih gagal diam-diam saat rebuild.

Apa yang akan dilakukannya menampilkan efeknya sebelum apa pun terjadi: fitur mana yang akan ditambahkan, dihapus, atau diubah, plus diff per baris. Terapkan ditolak mentah-mentah selama masih ada galat sintaks, dan dialognya tetap terbuka dengan nomor barisnya agar salah ketiknya bisa diperbaiki. Penerapan yang berhasil adalah satu langkah undo.

## Menggabungkan branch

Membawa pekerjaan branch lain ke dokumen yang terbuka sekarang. Ia membutuhkan sebuah versi yang dibagi kedua branch; kalau tidak ada, ia mengatakannya alih-alih menerka, karena merge tiga arah tanpa leluhur bersama bukanlah merge.

Sebagian besar waktu tidak ada yang ditanyakan kepada Anda. Yang ditanyakan:

- Parameter yang sama diubah di kedua branch. Kedua nilainya ditawarkan. Tidak ada yang dirata-ratakan, karena dua angka yang dipilih seseorang dengan sengaja adalah sebuah pertanyaan, bukan sebuah perhitungan.

- Sebuah fitur dihapus di satu branch dan disunting di branch lain. Juga sebuah pertanyaan, bukan pembuangan diam-diam.

- Fitur yang sama ditaruh dalam urutan berbeda. Urutan mengubah partnya, jadi yang ini tidak bisa dijawab otomatis.

Konflik yang tidak terjawab jatuh ke sisi mana pun yang Anda pilih di bagian bawah, dan seluruh merge adalah satu langkah undo, jadi aman untuk merge lalu melihat hasilnya. Warna, opasitas, dan viewport tidak pernah memblokir sebuah merge. Ketiganya bukan niat desain.

# 14. Riwayat, kecepatan, niat, kepemilikan

## Riwayat — `Shift`+`H`

Tiga kelompok: apa yang bisa Anda kembali ke sana, di mana Anda sekarang, dan apa yang ada di depan. Lalu kelompok keempat yang tidak ditawarkan paket lain, karena tumpukan undo linear tidak bisa: branch yang Anda tinggalkan.

Undo beberapa langkah lalu lakukan sebuah suntingan, dan di tempat lain status yang Anda undo itu hilang selamanya. Di sini ia menjadi sebuah branch. Ia tetap bernama dan berjarak satu klik selama tab-nya terbuka, dan melompat kembali ke sana membuat branch yang Anda tinggalkan sama terjangkaunya. Tidak ada yang pernah Anda lakukan dalam satu sesi yang menjadi tak terjangkau.

- Undo dari sebuah branch menyusuri branch itu, bukan yang Anda tinggalkan.

- Redo menapak ulang jalur yang benar-benar Anda ambil, bukan saudara sembarang.

- Mengubah tampilan tidak pernah menjadi langkah undo. Grid, shading, kamera, bidang section: tak satu pun darinya perubahan terhadap model, jadi tak satu pun menghabiskan undo Anda atau menghapus apa yang bisa Anda redo.

Riwayat hidup selama sesi. Untuk sesuatu yang ingin Anda simpan, simpanlah sebuah versi dengan `Ctrl`+`Shift`+`S`.

## Mengapa rebuild berat tidak lagi membekukan jendela

Boolean berjalan di worker thread, satu per inti prosesor dikurangi satu, sehingga thread yang menggambar antarmuka tetap bebas selagi mereka menghitung. Boolean yang saling bebas berjalan pada waktu yang sama di inti yang berbeda, dan itulah yang membuat dokumen berisi beberapa part terskala alih-alih terjumlah.

Anda tidak mengonfigurasi apa pun dari itu. Yang akan Anda perhatikan adalah bahwa jendelanya tetap responsif selama rebuild yang dahulu menguncinya, dan bahwa dokumen dengan empat boolean saling bebas selesai kira-kira dalam waktu yang paling lambat di antaranya alih-alih jumlah keempatnya.

Kalau peramban Anda tidak bisa memulai worker, setiap boolean berjalan di thread utama, pada kode yang sama, dengan hasil yang sama. Satu-satunya bedanya adalah pembekuannya.

## Katakan yang Anda inginkan — `Ctrl`+`Shift`+`B`

Ketik sebuah instruksi dan dapatkan fitur sungguhan.

pelat 120 kali 80 tebal 8 dari aluminium

4 lubang clearance M6 jarak 40

tabung 40 dengan dinding 3, panjang 50

6 lubang tap M8 dalam lingkaran

Ini sebuah tata bahasa, bukan model bahasa. Ia mengenal bentuk (box, pelat, cylinder, tube, sphere, cone, torus, wedge, prism, pyramid, helix), satuan (mm, cm, m, inci, kaki), callout thread (M1.6 sampai M36, clearance atau tap), jumlah, jarak, dan material. Ia tidak memahami bahasa Indonesia secara umum, dan ketika Anda menulis sesuatu di luar kosakata itu, ia mengatakannya alih-alih menerka.

Sebelum apa pun dibangun, Anda mendapat pembacaan ulang: setiap fakta yang ia ambil, dalam kata-kata aplikasinya sendiri, plus kata apa pun yang tidak bisa ia tindaklanjuti. Kata yang diabaikan secara diam-diam adalah bagaimana Anda berakhir dengan part yang salah, jadi ia disebutkan terang-terangan.

Dua hal yang dilakukannya dan penting sesudahnya:

- Sebuah jumlah menjadi sebuah pola, bukan empat lubang terpisah, sehingga jumlahnya bisa Anda ubah nanti.

- Sebuah ukuran standar menjadi sebuah parameter. `4 lubang clearance M6` mendeklarasikan `clear_m6 = 6.6` dengan ISO 273 dikutip dalam catatannya, lalu menggerakkan lubangnya dari sana. Ubah ukuran bautnya di satu tempat dan setiap lubang yang memakainya mengikuti.

Pilih sebuah body lebih dulu dan lubangnya dipotong dari body itu. Jangan pilih apa pun dan lubangnya datang sebagai body untuk Anda subtract sendiri, yang dikatakan dialognya pada saat itu.

## Fastener

Pilih sebuah ukuran dan kelas properti, dan Anda mendapat apa yang dinyatakan standarnya, bukan sekadar sebuah diameter.

| Besaran | Standar |
| --- | --- |
| Pitch thread, luas tegangan tarik | ISO 724, ISO 898-1 |
| Lubang clearance: close / medium / free | ISO 273 |
| Bor tap | Thread coarse standar |
| Kepala dan mur: across-flats dan tinggi | ISO 4762, ISO 4032 |
| Proof stress dan kuat tarik | ISO 898-1 menurut kelas |

Perhatikan bahwa stainless A2 lebih lemah daripada 8.8, bukan lebih kuat. Yang itu sering menjebak orang.

Torsi pengencangan adalah satu-satunya angka yang dimodelkan alih-alih ditabelkan, jadi ia datang beserta asumsinya: `T = K·F·d` dengan K = 0,2 untuk thread kering biasa dan F pada 90% beban proof. Tabel torsi terbitan adalah rumus yang sama itu. Centang "dilumasi" dan K turun ke 0,15, yang itulah sebabnya torsi yang sama memberi preload lebih besar pada thread yang diminyaki.

"Apakah sambungannya akan bertahan?" menerima sebuah beban, jumlah baut, dan sebuah arah, lalu menjawab dalam tarik atau dalam geser pada 0,6 Rm. Ia juga akan memberi tahu baut terkecil dalam kelas itu yang memikul bebannya pada faktor keamanan 2, dan mengeklik itu menyetelnya. Setiap jawaban membawa peringatan bahwa sambungan berbaut nyata biasanya gagal pada thread-nya, pada material yang terjepit, atau karena fatik, jauh sebelum bautnya mencapai beban proof.

## Kesehatan dokumen

Masalah yang tidak muncul sebagai galat pemodelan, tetapi muncul sebagai berkas yang crash, menggambar tidak presisi, atau butuh empat puluh megabita untuk menjelaskan sebuah braket.

Geometri pada koordinat survei. Float 32-bit menyimpan sekitar tujuh angka penting, jadi pada jarak 500 km dari origin, jarak terkecil yang bisa diwakilinya adalah 32 mm. Fitur 0,1 mm tidak bisa diposisikan sama sekali di sana, dan gejalanya adalah model yang tampak salah secara halus dengan cara yang tidak dijelaskan apa pun di pohon fitur. Dialognya mengutip langkah nyata pada jarak Anda. Pindahkan desain ke origin menggeser setiap fitur daun dengan satu vektor, sehingga posisi relatifnya tidak tersentuh dan geometrinya dihitung dekat nol tempat presisinya baik; koordinat asal Anda masuk ke catatan dokumen agar tidak hilang.

Mesh terduplikasi. Dua impor dengan triangle identik adalah dua salinan megabita yang sama. Membagi satu salinan membiarkan setiap body tepat di tempatnya: transform-nya tetap terpisah, hanya triangle-nya yang dibagi.

Fitur degenerat. Dimensi nol, pola berisi satu, boolean tanpa apa pun untuk digabungkan. Masing-masing tidak menghasilkan apa-apa dan memakan satu rebuild, dan masing-masing adalah sesuatu yang Anda maksudkan untuk diselesaikan.

## Luring dan kepemilikan

Ada di bawah menu Bantuan. Setelah satu kunjungan, seluruh aplikasi ada di mesin Anda: matikan jaringan, muat ulang, dan ia terbuka. Tidak ada akun, tidak ada aktivasi, dan tidak ada pemeriksaan lisensi, jadi tidak ada apa pun yang bisa menolak menyala.

Panelnya mendaftar apa saja yang disimpan di sini, bernama dan berukuran, dan setiap bita darinya ada di peramban ini di mesin ini. Ia menawarkan untuk menghapus semuanya. Dan ia memberi tahu cara memeriksa sendiri klaim jaringannya alih-alih meminta Anda memercayainya: buka panel jaringan peramban Anda lalu muat ulang, dan setelah kunjungan pertama tidak ada apa pun untuk dilihat.

Membutuhkan https atau localhost, karena service worker mensyaratkannya. Menghapus data peramban menghapus penyimpanan lokalnya juga, yang itulah sebabnya dokumen yang Anda pedulikan juga pantas berada dalam berkas tersimpan.

# 15. Referensi papan tuntas

## Di mana pun

| Tombol | Perintah |
| --- | --- |
| `Ctrl`+`K` | Palet perintah |
| `Ctrl`+`Shift`+`D` | Gambar kerja |
| `Ctrl`+`Shift`+`C` | Design as code |
| `Ctrl`+`Shift`+`B` | Katakan yang Anda inginkan |
| `Shift`+`H` | Riwayat, termasuk branch yang ditinggalkan |
| `Q` | Menu cepat |
| `Ctrl`+`S` / `Ctrl`+`Shift`+`S` | Simpan / simpan sebagai |
| `Ctrl`+`O` / `Ctrl`+`N` / `Ctrl`+`I` | Buka / baru / impor |
| `Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Shift`+`Z` | Undo / redo |
| `Ctrl`+`D` | Duplikat |
| `Ctrl`+`A` / `Alt`+`A` / `Ctrl`+`Shift`+`I` | Pilih semua / tidak ada / balik |
| `Del` | Hapus seleksi |
| `F2` | Ganti nama |
| `Ctrl`+`,` | Preferensi |
| `T` / `N` | Buka-tutup panel kiri / kanan |
| `Esc` | Batalkan, lalu lepas seleksi |
| `F1` | Bantuan ini |

## Model dan Simulasi

| Tombol | Perintah |
| --- | --- |
| `G` / `R` / `S` | Modal pindah / putar / skala |
| `W` / `Shift`+`E` / `Shift`+`R` | Gizmo pindah / putar / skala |
| `F` / `Shift`+`F` | Zoom muat / muat seleksi |
| `5` | Kamera ortografik |
| `1` / `3` / `7` | Depan / kanan / atas (tambah `Shift` untuk sisi sebaliknya) |
| `0` | Isometrik |
| `Z` | Putar mode shading |
| `H` / `Alt`+`H` / `/` | Sembunyi / tampilkan semua / isolasi |
| `D` | Drop ke lantai |
| `M` | Ukur jarak |
| `Space` | Putar / jeda timeline |
| `,` / `.` | Maju satu frame |
| `Home` / `End` | Awal / akhir timeline |

## Draft

| Tombol | Perintah |
| --- | --- |
| `L` `P` `R` `C` `A` `E` `G` `S` `X` | Line, polyline, rectangle, circle, arc, ellipse, polygon, spline, text |
| `D` / `O` / `M` | Dimensi, offset, ukur |
| `F3` / `F8` / `F10` | Object snap / ortho / polar tracking |
| `Enter` | Menyelesaikan polyline atau spline |
| `C` | Menutup polyline |
| `F9` | Snap ke grid |
| `F` | Zoom ekstent gambar |

# 16. Contoh terpandu

## Pipa berflens

- Model → Tube. Setel luar 40, dalam 32, tinggi 200.

- Tambahkan Pelat bersudut bulat: lebar 110, dalam 110, ketebalan 12, radius sudut 18, lubang tengah 32. Setel posisi Z-nya ke `6`.

- Duplikat pelat itu dan setel posisi Z-nya ke `194`.

- Pilih tabung dan kedua pelatnya, tekan Union.

- Tambahkan Cylinder radius 6, tinggi 20, pada X = 42, Y = 0, Z = 6.

- Pilih silinder itu dan tekan Circular — sumbu Z, jumlah 4, sudut 360.

- Pilih hasil union lalu polanya, tekan Subtract.

- Tambahkan parameter `flange_bolt = 6` dan taruh di kolom radius silindernya, sehingga lubang bautnya kini digerakkan satu angka.

## Rangkaian roda gigi

- Draft → gambar satu profil gigi sebagai polyline tertutup dekat origin.

- Pilih profil itu, Extrude → 10 mm.

- Pola Circular pada giginya: sumbu Z, jumlah 24, sudut 360.

- Tambahkan sebuah cylinder untuk hub-nya lalu Union dengan polanya.

- Duplikat roda giginya, pindahkan sepanjang X sejauh jarak pusatnya, dan setel rotasi Z-nya sebesar separuh pitch gigi.

- Simulasi → beri tiap roda gigi motor putaran kontinu terhadap Z, dengan laju berbanding balik terhadap jumlah giginya dan bertanda berlawanan. Tekan putar.

## Urutan konstruksi

- Modelkan strukturnya sebagai body terpisah: pondasi, kolom, balok, dek, selubung.

- Simulasi → Urutkan, yang memberi setiap body satu slot menurut urutan pohon.

- Urutkan ulang pohon fiturnya dengan menariknya, agar urutannya cocok dengan urutan bangun yang sebenarnya.

- Setel *Muncul sebagai* untuk tiap body: `build` (sweep Z) untuk pengecoran beton, `riseZ` untuk baja yang diangkat, `fade` untuk kaca.

- Tarik bar hijau di timeline agar cocok dengan program kerja Anda, dan bentangkan panjang timeline-nya sehingga satu detik terbaca sebagai satu minggu.

- ● Rekam untuk menyerahkan video kepada klien.

# 17. Keamanan, privasi, dan batasnya

Apa yang bisa dan tidak bisa dijangkau program ini, dan apa yang sengaja tidak diklaimnya.

## Apa yang disimpannya, dikirimnya, dan dijangkaunya

| Pertanyaan | Jawabannya |
| --- | --- |
| Apa yang dikirimnya ke jaringan? | Tidak ada. Pada build desktop, cangkangnya memetakan setiap nama host ke tidak-ada, jadi jaminannya adalah bahwa programnya tidak bisa menjangkau jaringan. |
| Apa yang disimpannya di mesin Anda? | Dokumen otomatis-simpan, preferensi, versi, dan standar studio, semuanya di penyimpanan lokal peramban. Bantuan → Luring dan kepemilikan mendaftar semuanya bernama dan berukuran, dan menawarkan menghapusnya. |
| Apa yang bisa dijangkaunya di mesin Anda? | Pada build desktop, hanya berkas di dalam direktori aplikasinya, diperiksa setelah resolusi tautan simbolik, dengan daftar ekstensi yang diizinkan. Akses USB, serial, HID, dan Bluetooth ditolak di tingkat sesi. |
| Bisakah ia menghilangkan pekerjaan Anda? | Indikator tersimpan mengikuti hasil penulisan yang sebenarnya. Kalau penyimpanan peramban menolak menulis, ia mengatakannya alih-alih menampilkan keberhasilan. |
| Bisakah berkas orang lain menjalankan kode? | Tidak. Mesin ekspresinya tokeniser dan parser yang ditulis tangan tanpa `eval`, dan hasilnya hanya bisa berupa angka. |

Rinciannya, beserta apa yang diperiksa pada setiap audit dan apa yang ditemukannya, ada di berkas `SECURITY.md` di repositori.

## Yang bukan dirinya, dinyatakan terang-terangan

Sebuah perkakas yang mengaku lebih dari kemampuannya lebih berbahaya daripada yang mengaku kurang. Berikut batas yang dinyatakan aplikasi ini sendiri, di dalam dialognya masing-masing:

- Properti section bukan analisis elemen hingga. Ia geometri section eksak dan tegangan orde pertama darinya. Ia tidak tahu apa pun tentang konsentrasi tegangan, cara beban dimasukkan, fatik, atau apa pun yang tiga dimensi.

- Brief desain adalah perhitungan bentuk tertutup pada section ideal. Tanpa konsentrasi tegangan, fatik, buckling, atau kondisi batas nyata. Titik awal untuk analisis, bukan penggantinya.

- Perkiraan biaya adalah angka orde besaran dari model tarif generik. Ia tidak akan cocok dengan penawaran Anda; ia memberi tahu proses mana yang sebaiknya dimintakan penawaran.

- Pemeriksaan interferensi Doctor membandingkan bounding box, bukan solid. Part diagonal akan melaporkan tumpang tindih yang tidak ada. Perintah Pemeriksaan clash di menu Analisis melakukan perpotongan yang eksak.

- Torsi baut adalah satu-satunya angka yang dimodelkan alih-alih ditabelkan, dan ia datang beserta asumsinya. Sambungan berbaut nyata biasanya gagal jauh sebelum bautnya mencapai beban proof.

- Gambar kerja adalah gambar awal, bukan gambar selesai. Datum, toleransi geometrik, dan kebutuhan permukaan fungsional tetap urusan Anda.

- `design-intent.json` bukan STEP dan tidak mengaku sebagai STEP. Ia apa yang dibuang STL, dituliskan di sebelahnya.

## Memeriksa klaimnya sendiri

Setiap klaim di atas punya pemeriksaan yang bisa Anda jalankan sendiri. Dari salinan repositori:

npm test                          # 944 pemeriksaan, 17 suite

node tools/tests/security.mjs     # serangannya, berdiri sendiri

node tools/tests/desktop.mjs      # permukaan desktopnya

node tools/check-csp.mjs          # hash kebijakannya masih terkini

npm run test:browser              # 394 pemeriksaan di 11 suite peramban

Tidak ada satu pun dari itu yang membutuhkan jaringan, akun, atau proses build.

# Lampiran: tentang dokumen ini

Panduan ini diturunkan dari `docs/USER-GUIDE.md` di dalam repositori TesserCADIna, dengan label antarmuka diambil dari kamus bahasa di `src/core/lang-interface.js` sehingga apa yang tertulis di sini sama dengan apa yang tertulis di layar.

Angka yang dikutipnya diverifikasi terhadap kode sumber pada saat penulisan, bukan disalin dari dokumen sebelumnya. Jumlah perintah 202 adalah ukuran registri perintah saat aplikasi berjalan, seperti yang dilaporkan pemeriksaan runtime build desktop (`tools/verify-desktop.cjs`) dan `tools/parity.mjs`. Versi awal panduan ini menyebut 156, hasil menghitung baris pendaftaran di `src/ui/commands.js`; cara itu melewatkan perintah yang didaftarkan lewat jalur lain, dan angkanya salah. Jumlah pemeriksaan diambil dari keluaran suite-nya sendiri.

Kalau panduan ini dan aplikasinya berselisih, aplikasinya yang benar, dan perselisihannya adalah cacat pada panduan ini yang layak dilaporkan.

Copyright © 2026 Samuel Hasudungan Tampubolon

Dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Lihat berkas `LICENSE` di dalam repositori.

Mesin dan arsitekturnya berasal dari TesserCAD, juga MIT, dengan pemegang hak cipta yang sama. Rincian keaslian, apa yang dipinjam, dan di bawah ketentuan apa, ada di `ATTRIBUTION.md`. Catatan asal-usul lengkapnya, termasuk pernyataan kepengarangan, ada di `PROVENANCE.md`.

three.js r169 disertakan tanpa modifikasi di dalam folder `vendor/`, dengan teks lisensinya dipertahankan di `vendor/THREE-LICENSE.txt`.